PROJEKT

wyłożenie III

UCHWAŁA NR … / … / 23

RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH

z dnia ……

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego                      w miejscowości Bąblin i Nowołoskoniec, gmina Oborniki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                             (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r.  poz. 503, 1846, 2185 i 2747 oraz z 2023 r.                     poz. 553) Rada Miejska w Obornikach uchwala, co następuje:

Rozdział I

Przepisy ogólne

§1

- Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Bąblin i Nowołoskoniec, gmina Oborniki, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki (Uchwała Rady Miejskiej w Obornikach Nr LIII/810/18 z dnia 06.07.2018 r.), zwany dalej „planem”.

- Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu.

- Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik Nr 1 – stanowiący część graficzną, zwaną rysunkiem planu, opracowany w skali 1:1000 i zatytułowany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Bąblin i Nowołoskoniec, gmina Oborniki;

2) załącznik Nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Obornikach o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3) załącznik Nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Obornikach o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania;

4) załącznik Nr 4 – dokument elektroniczny zawierający dane przestrzenne.

§2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz normy branżowe;

- działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- obsłudze komunikacyjnej – należy przez to rozumieć dostęp do terenu z drogi publicznej lub wewnętrznej dla ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego, bezpośredni lub poprzez służebność;

- budynku mieszkalno – usługowym - należy przez to rozumieć budynek, w którym dopuszcza się wydzielenie jednego lokalu mieszkalnego oraz jednego lokalu usługowego, przy czym powierzchnia lokalu usługowego nie może wynosić więcej niż 50% powierzchni użytkowej budynku,

- budynku pomocniczym – należy przez to rozumieć budynek gospodarczy, garażowy lub gospodarczo – garażowy,

- obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której należy sytuować co najmniej 50% długości elewacji frontowej budynku, z zakazem jej przekraczania, za wyjątkiem balkonów, ganków, wykuszy, gzymsów, okapów, dachów, schodów zewnętrznych, jednak nie więcej niż o 1,0m, przy czym nie obowiązuje ona dla stacji transformatorowych,

- nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą odległość, w jakiej mogą być sytuowane nowe obiekty kubaturowe od linii rozgraniczającej teren, przy czym nie obowiązuje ona dla stacji transformatorowych,

- usługach – należy przez to rozumieć dowolny rodzaj działalności usługowej nie zaliczający się do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

- stopniu ażurowości ogrodzenia – należy przez to rozumieć wyrażony procentowo stosunek powierzchni przezroczystej w obrębie ogrodzenia do powierzchni całkowitej ogrodzenia.

Rozdział II

Przepisy szczegółowe

§3

Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, o których mowa w §8, oznaczone symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U,

- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o których mowa w §9, oznaczone symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN,

- Tereny zabudowy usługowej, o których mowa w §10, oznaczone symbolami 1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 8U,

- Tereny zieleni publicznej urządzonej, o których mowa w §11, oznaczone symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP,

- Tereny zieleni izolacyjnej, o których mowa w §12, oznaczone symbolami 1ZI, 2ZI, 3ZI,

- Teren lasu, o którym mowa w §13, oznaczony symbolem 1ZL,

- Teren komunikacji – teren drogi zbiorczej, o którym mowa w § 14, oznaczony symbolem 1KDZ,

- Tereny komunikacji – tereny drogi lokalnej, o którym mowa w § 15, oznaczony symbolem 1KDL, 2KDL,

- Tereny komunikacji – tereny drogi dojazdowej, o którym mowa w § 16, oznaczony symbolem 1KDD, 2KDD,

- Tereny komunikacji – tereny dróg wewnętrznych, o których mowa w § 17, oznaczone symbolem 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW,

- Tereny komunikacji – drogi wewnętrzne pieszojezdne, o których mowa w § 18, oznaczone symbolem 1KDX, 2KDX, 3KDX, 4KDX,

- Tereny komunikacji – ciągi piesze, o których mowa w § 19, oznaczony symbolem 1KX, 2KX,

- Teren infrastruktury technicznej – teren wodociągów, o którym mowa w § 20, oznaczony symbolem 1IW,

- Teren infrastruktury technicznej – teren wodociągów i kanalizacji, o którym mowa w § 21, oznaczony symbolem 1IWK,

- Teren infrastruktury technicznej – teren kanalizacji, o którym mowa w § 22, oznaczony symbolem 1IK.

§4

W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

- Zakaz lokalizacji:

a) tymczasowych obiektów budowlanych z wyjątkiem ogródków gastronomicznych oraz wiat przystankowych komunikacji zbiorowej,

b) wolnostojących urządzeń reklamowych na terenach innych niż: 1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 8U,

c) ogrodzeń pełnych betonowych oraz żelbetowych,

d) budynków pomocniczych wykonanych z blachy lub płyty warstwowej,

e) nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej z wyjątkiem dopuszczonych planem.

- Dopuszcza się lokalizację:

a) sieci infrastruktury technicznej, w tym sieci oświetlenia ulicznego i terenów zieleni publicznej oraz stacji transformatorowych realizowanych jako obiekty naziemne, wolnostojące, na całym terenie objętym planem,

b) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 400,0m2,

c) szyldów o maksymalnej łącznej powierzchni nieprzekraczającej 0,5 m2 na jednym budynku wyłącznie na elewacji frontowej budynku na wysokości kondygnacji parteru lub na ogrodzeniu na terenach: 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U,

d) szyldów, o których mowa w lit. c), wyłącznie pod warunkiem zapewnienia swobodnego ruchu pieszych oraz zachowania odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni dróg publicznych, zgodnie z przepisami szczególnymi dla dróg publicznych,

e) tablic informacyjnych,

f) ogrodzeń ażurowych o minimalnym stopniu ażurowości 40%, o wysokości nieprzekraczającej 1,2 m, uzupełnionych pnączami, roślinnością,

g) obiektów małej architektury,

h) ścieżek pieszych i rowerowych,

i) urządzeń reklamowych:

- umieszczanych na elewacjach budynków na wysokości kondygnacji parteru o całkowitej powierzchni nie większej niż 1 m2 wyłącznie na terenach: 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U,

- umieszczanych na elewacjach budynków o całkowitej powierzchni nie większej niż 3 m2 wyłącznie na terenach: 1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 8U,

- wolnostojących o wysokości nie przekraczającej 6,0m licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu konstrukcji oraz powierzchni ekspozycji nie przekraczającej 7,0m2 wyłącznie na terenie 2U.

§ 5

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- ustala się:

a) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,

b) nakaz zagospodarowania części biologicznie czynnej poprzez wykonanie nasadzeń rodzimych gatunków roślin charakterystycznych dla lokalnego środowiska,

c) nakaz odtworzenia ciągłości systemów melioracyjnych i drenarskich w przypadku ich przerwania,

d) nakaz usuwania nadmiaru mas ziemnych powstałych podczas prac budowlanych oraz składowania ich na wyznaczonym przez gminę terenie,

e) w budynkach dopuszczenie indywidualnych systemów grzewczych lub przyłączenie do sieci ciepłowniczej,

f) stosowanie w indywidualnych systemach grzewczych paliw gazowych, płynnych lub stałych, dopuszczenie pozyskiwania ciepła z sieci ciepłowniczej lub wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii ze wskazaniem odnawialnych źródeł energii o mocy mikroinstalacji,

g) w eksploatacji indywidualnych instalacji grzewczych stosowanie ograniczeń i zakazów zgodnie z przepisami odrębnymi,

h) obowiązek gospodarowania odpadami stałymi zgodnie z obowiązującym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązującym na terenie Gminy Oborniki,

i) zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

- w zakresie kształtowania komfortu akustycznego ustala się:

a) nakaz uzyskania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku:

- dla terenów 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- dla terenu 1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 8U w przypadku lokalizacji usług związanych z oświatą i nauką jak dla terenów związanych ze stałym i czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

§ 6

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń.

§ 7

W zakresie kształtowania przestrzeni publicznych ustala się wymagania dla terenów 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP w sposób opisany w §11.

§ 8

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenach oznaczonych symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U:

- ustala się:

a) lokalizację budynków zgodnie z wyznaczonymi na rysunku liniami zabudowy,

b) lokalizację na działce budowlanej jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego albo mieszkalno – usługowego oraz jednego budynku pomocniczego,

c) udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej nie mniejszy niż: 30% powierzchni działki budowlanej,

d) wartość wskaźnika intensywności zabudowy: od 0,2 do 0,8,

e) powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż: 40% powierzchni działki budowlanej,

f) wysokość budynku do 9,0m oraz maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

g) wysokość budynku pomocniczego nie większa niż 5,5m,

h) dachy dwu – lub wielospadowe o połaciach zbiegających się symetrycznie w kalenicy o kącie nachylenia połaci od 25º do 45º lub dachy o dowolnym układzie połaci i kącie nachylenia nie przekraczającym 12º,

i) powierzchnię nowych działek budowlanych, z wyłączeniem działek pod obiekty infrastruktury technicznej nie mniejszą niż: 800m2 ,

j)powierzchnię budynku pomocniczego nie większą niż 50m2,

k) obsługę komunikacją:

- terenu 1MN/U z terenu 1KDD, 1KDW,

- terenu 2MN/U z terenu 1KDD,

- terenu 3MN/U z terenu 1 KDD,

- terenu 4MN/U z terenu 1KDD,

- terenu 5MN/U z terenu 1KDL,

- terenu 6MN/U, 7MN/U z terenu 3KDX,

2) lokalizację miejsc postojowych zgodnie §23 pkt 4) lit. a) i b);

3) dopuszcza się:

a) lokalizację budynków pomocniczych w formie wolnostojącej lub przybudowanej,

b) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych i mieszkalno - usługowych w formie wolnostojącej,

c) podpiwniczenie budynków

4) stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości: … %.

§ 9

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenach oznaczonych symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN:

1) ustala się:

a) lokalizację budynków zgodnie z wyznaczonymi na rysunku liniami zabudowy,

b) lokalizację na działce budowlanej nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenach 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 6MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN,

c) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

- na terenach 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 6MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN jako budynki wolnostojące,

- na terenach 5MN, 7MN, 8MN jako budynki w zabudowie szeregowej,

d) lokalizację na działce budowlanej jednego budynku pomocniczego,

e) udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej nie mniejszy niż:

- 40% powierzchni w terenach 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 6MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN,

- 20% powierzchni w terenach 5MN, 7MN, 8MN,

f) wartość wskaźnika intensywności zabudowy:

- od 0,1 do 0,7 w terenach 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 6MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN,

- od 0,2 do 0,8 w terenach 5MN, 7MN, 8MN,

g) powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż:

- 35% powierzchni w terenach 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 6MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN,

- 40% powierzchni w terenach 5MN, 7MN, 8MN,

h) wysokość budynków do 9,0m, i nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne,

i) wysokość budynku pomocniczego nie większa niż 5,5m,

j) geometria dachów: dachy dwu lub wielospadowe o połaciach zbiegających się symetrycznie w kalenicy o kącie nachylenia połaci od 30º do 40º,

k) powierzchnię nowych działek budowlanych, z wyłączeniem działek pod obiekty infrastruktury technicznej nie mniejszą niż 600m2,

l)powierzchnię budynku pomocniczego nie większą niż 50m2,

m) obsługę komunikacyjną:

- terenu 1MN z terenu 2KDL,

- terenu 2MN z terenu 2KDD,

- terenu 3MN z terenu 2KDL, 1KDD, 1KDX,

- terenu 4MN z terenu 2KDD, 2KDX,

- terenu 5MN z terenu 1KDD,

- terenu 6MN z terenu 1KDL, 2KDX, 2KDD,

- terenu 7MN z terenu 1KDL,

- terenu 8MN z terenu 1KDD,

- terenu 9MN z terenu 1KDL, 2KDL, 1KDD, 3KDX,

- terenu 10MN z terenu 1KDD, 1KDW,

- terenu 11MN z terenu 1KDD, 3KDW,

- terenu 12MN z terenu 3KDW, 4KDW,

- terenu 13MN z terenu 4KDW, 2KDL,

- terenu 14MN z terenu 2KDL,

- terenów 15MN, 16MN, 17MN z terenu 4KDX,

n) lokalizację miejsc postojowych zgodnie z §23 pkt 4) lit. a);

2) dopuszcza się:

a) lokalizację budynków pomocniczych jako wolnostojące, wbudowane lub dobudowane,

b) podpiwniczenie budynków,

3) stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości: … %.

§ 10

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenach oznaczonych symbolami  1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 8U ustala się:

1) lokalizację budynków zgodnie z wyznaczonymi na rysunku liniami zabudowy,

2) lokalizację budynków usługowych jako wolnostojących lub w zabudowie zespolonej,

3) dopuszczalne profile działalności usługowej:

a)  na terenie oznaczonym symbolem 1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 8U: usługi sportu i rekreacji, usługi handlu, usługi oświaty i nauki, usługi gastronomii, usługi handlu, usługi związane z ochroną zdrowia, usługi administracji, biurowe, socjalne lub związane z działalnością służ miejskich,

b) na terenie oznaczonym symbolem 7U: teren kultu religijnego lub usługi związane z kulturą,

4) minimalną powierzchnię działki budowlanej – 2000,0m2,

5) udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej nie mniejszy niż 20%,

6) wartość wskaźnika intensywności zabudowy: od 0,25 do 0,6,

7) powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 30%,

8) wysokość budynków:

a) na terenach 1U, 2U do 9,0m oraz maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

b) na terenie 3U do 12,0m oraz maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne,

c) na terenie 4U do 5,0m oraz maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna,

d) na terenach 5U, 6U do 9,0m oraz maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

e) na terenie 7U do 12,0m oraz maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, przy czym w przypadku lokalizacji obiektu kultu religijnego dopuszcza się zastosowanie elementu architektonicznego stanowiącego dominantę przestrzenną o wysokości nie przekraczającej 17,0m,

f) na terenie 8U do 12,0m oraz maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne,

9) dopuszczenie podpiwniczenia budynków,

10) geometria dachów: dachy o dowolnym układzie połaci o kącie nachylenia połaci nie przekraczającym 12º,

11) obsługę komunikacyjną:

a) terenów 1U, 2U z terenu 2KDD,

b) terenu 3U z terenów 2KDD, 1KDL,

c) terenów 4U, 5U z terenów 1KDD,

d) terenu 6U z terenu 2KDW,

e) terenu 7U z terenu 1KDD, 2KDL,

f) terenu 8U z terenu 2KDL,

12) lokalizację miejsc postojowych zgodnie z §23 pkt 4) lit. c),

13) stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości: … %.

§ 11

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenie oznaczonym symbolem 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP ustala się:

- zagospodarowanie zieleni w sposób urządzony,

- dopuszczenie lokalizacji ciągów pieszych lub rowerowych,

- zakaz lokalizacji miejsc postojowych, z wyjątkiem miejsc postojowych dla rowerów,

- zakaz zabudowy budynkami,

- dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury,

- w terenie 4ZP:

a) dopuszczenie lokalizacji urządzonego placu stanowiącego przestrzeń publiczną,

b) dopuszczenie lokalizacji wiat o powierzchni nie przekraczającej 50,0m2 oraz wysokości nie przekraczającej 4,0m oraz kącie nachylenia połaci nie większym niż 12 stopni,

c) dopuszczenie lokalizacji placów zabaw, elementów infrastruktury sportowej nie będących obiektami kubaturowymi,

- udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 60% powierzchni działki,

- stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości: … %.

§ 12

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenie oznaczonym symbolem 1ZI, 2ZI, 3ZI ustala się:

- zagospodarowanie zielenią średnią i wysoką,

- zakaz lokalizacji miejsc postojowych,

- zakaz zabudowy,

- zakaz lokalizacji obiektów małej architektury,

- udział powierzchni biologicznie czynnej – całość powierzchni terenu,

- stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości: … %.

§ 13

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenie oznaczonym symbolem 1ZL ustala się:

- zachowania istniejącego leśnego przeznaczenia terenu,

- zakaz lokalizacji miejsc postojowych,

- zakaz lokalizacji obiektów małej architektury,

- zakaz zabudowy,

- udział powierzchni biologicznie czynnej – całość powierzchni terenu,

- stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości: … %.

§ 14

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenie oznaczonym symbolem 1KDZ ustala się:

- szerokość w liniach rozgraniczających od 4,0 do 9,0m w częściach terenu graniczących z istniejącymi poza granicami planu drogami powiatowymi, zgodnie z rysunkiem planu,

- obowiązek kontynuacji i uzupełnienia istniejących ciągów dróg powiatowych istniejących poza obszarem planu,

- dopuszczenie lokalizacji jezdni, chodnika oraz ścieżki rowerowej,

- stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości: … %.

§ 15

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenie oznaczonym symbolem 1KDL, 2KDL ustala się:

- szerokość terenu 1KDL w liniach rozgraniczających 20,0m zgodnie z rysunkiem planu,

- szerokość terenu 2KDL w liniach rozgraniczających 15,0m zgodnie z rysunkiem planu

- lokalizację jezdni,

- lokalizację chodnika po co najmniej jednej stronie ulicy,

- lokalizację ścieżki rowerowej po co najmniej jednej stronie ulicy,

- dopuszczenie lokalizacji pasa zieleni,

- dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów i rowerów pod warunkiem zapewnienia możliwości przejazdu i przejścia,

- zastosowanie na skrzyżowaniach narożnych ścięć linii rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,

- stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości: … %.

§ 16

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenie oznaczonym symbolem 1KDD, 2KDD ustala się:

- szerokość w liniach rozgraniczających 20,0m zgodnie z rysunkiem planu,

- lokalizację jezdni,

- lokalizację chodnika po co najmniej jednej stronie ulicy,

- lokalizację ścieżki rowerowej po co najmniej jednej stronie ulicy,

- dopuszczenie lokalizacji pasa zieleni,

- dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów i rowerów pod warunkiem zapewnienia możliwości przejazdu i przejścia,

- zastosowanie na skrzyżowaniach narożnych ścięć linii rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,

- stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości: … %.

§ 17

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenach oznaczonych symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW ustala się:

- szerokość w liniach rozgraniczających 12m zgodnie z rysunkiem planu,

- lokalizację jezdni,

- lokalizację chodnika po co najmniej jednej stronie ulicy,

- lokalizację ścieżki rowerowej po co najmniej jednej stronie ulicy,

- dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów i rowerów pod warunkiem zapewnienia możliwości przejazdu i przejścia,

- zastosowanie na skrzyżowaniach narożnych ścięć linii rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,

- stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości: … %.

§ 18

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenach oznaczonych symbolami 1KDX, 2KDX, 3KDX, 4KDX ustala się:

- szerokość w liniach rozgraniczających 10,0m oraz 20,0m w miejscu nieprzelotowego zakończenia drogi zgodnie z rysunkiem planu,

- lokalizację pieszo – jezdni z preferencją dla ruchu pieszego i rowerowego,

- dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów i rowerów pod warunkiem zapewnienia możliwości przejazdu i przejścia,

- zastosowanie na skrzyżowaniach narożnych ścięć linii rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,

- stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości: … %.

§ 19

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenie oznaczonym symbolem 1KX, 2KX ustala się:

- szerokość w liniach rozgraniczających 6,0m zgodnie z rysunkiem planu,

- lokalizację ciągu dla ruchu pieszego i rowerowego,

- zakaz ruchu kołowego dla samochodów,

- zakaz obsługi komunikacyjnej terenów mieszkaniowych,

- dopuszczenie lokalizacji zieleni pod warunkiem zapewnienia możliwości przejścia,

- stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości: … %.

§ 20

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenie oznaczonym symbolem 1IW ustala się:

- dopuszczenie lokalizacji budynków i budowli do produkcji oraz dystrybucji wody pitnej, zbiorników, urządzeń wraz z układem pompowym, stacji uzdatniania wody,

- lokalizację budynków zgodnie z wyznaczonymi na rysunku liniami zabudowy,

- lokalizację budynków jako wolnostojących lub w zabudowie zespolonej,

- minimalną powierzchnię działki budowlanej – 2000,0m2,

- udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej nie mniejszy niż 20%,

- wartość wskaźnika intensywności zabudowy: od 0,01 do 0,6,

- powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 30%,

- wysokość budynków: do 9,0m oraz maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

- wysokość budowli nie będących budynkami: do 15,0m,

- geometria dachów: dachy o dowolnym układzie połaci o kącie nachylenia połaci nie przekraczającym 12º,

- obsługę komunikacyjną: z terenu 2KDL,

- stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości: … %.

§ 21

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenie oznaczonym symbolem 1IWK ustala się:

  - dopuszczenie lokalizacji urządzeń technicznych naziemnych i podziemnych niezbędnych do dystrybucji wody pitnej oraz przesyłu ścieków komunalnych – przepompowni ścieków,

  - udział powierzchni biologicznie czynnej – co najmniej 20% powierzchni terenu,

  - stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości: … %.

§ 22

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenie oznaczonym symbolem 1IK ustala się:

  - dopuszczenie lokalizacji urządzeń technicznych naziemnych i podziemnych niezbędnych do przesyłu ścieków komunalnych – przepompowni ścieków,

  - udział powierzchni biologicznie czynnej – co najmniej 20% powierzchni terenu,

  - stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości: … %.

§ 23

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

- ustala się obowiązek zachowania ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, chodników w granicach obszaru planu z zewnętrznym układem komunikacyjnym,

- ustala się zakaz zabudowy,

- dopuszcza się lokalizację nowych zjazdów wyłącznie z projektowanych w planie terenów komunikacji z wyjątkiem terenu 1KDZ,

- na terenach przeznaczonych pod zabudowę ustala się nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych w granicach działki budowlanej w liczbie nie mniejszej niż:

a) na terenach 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN: 2 stanowiska postojowe na lokal mieszkalny,

b) na terenach 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U: 2 stanowiska postojowe na punkt usługowy,

c) na terenach 1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 8U:

- w obiektach handlowych: 4 stanowiska postojowe na każde rozpoczęte 100m2 powierzchni sprzedaży,

- w obiektach gastronomicznych: 3 stanowiska postojowe na 10 miejsc konsumpcyjnych,

- w pozostałych budynkach usługowych: 3 stanowiska postojowe na każde rozpoczęte 100m2 powierzchni użytkowej budynku oraz 3 stanowiska na 10 zatrudnionych osób,

- w terenach sportu i rekreacji: 1 stanowisko postojowe na każde rozpoczęte 100m2 powierzchni terenu,

5) ustala się nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na działce budowlanej zgodnie z przepisami odrębnymi,

6) ustala się nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla rowerów w terenach  1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 8U w granicach działki budowlanej w liczbie nie mniejszej niż:

- 5 miejsc postojowych na każdy budynek o powierzchni netto przekraczającej 1000m2

- 2 miejsca postojowe na każdy budynek o powierzchni netto przekraczającej 100m2.

§ 24

W zakresie określenia zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

- dopuszczenie robót budowlanych w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, ciepłowniczej,

- dopuszczenie lokalizacji źródeł ciepłowniczych opartych o gazowe agregaty kogeneracyjne o mocy dostosowanej do wielkości planowanej zabudowy, produkujących ciepło i energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji,

- powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi,

- zachowanie z możliwością przebudowy, rozbudowy oraz przełożenia istniejących sieci infrastruktury technicznej,

- dopuszczenie likwidacji  istniejących sieci infrastruktury technicznej,

- dopuszcza się budowę nowej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej oraz przebudowę, remont i utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej na podstawie przepisów odrębnych,

- lokalizację nowych sieci infrastruktury technicznej we wszystkich obszarach dróg publicznych i wewnętrznych, ciągów pieszych oraz w sytuacjach szczególnych po terenie działek,

- dopuszczenie lokalizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych we wszystkich obszarach dróg publicznych i wewnętrznych, ciągów pieszych, terenów infrastruktury technicznej, a także we wszystkich obszarach zieleni publicznej ZP i zieleni izolacyjnej ZI,

- zaopatrzenie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej,

- zaopatrzenie w wodę przeznaczoną na cele socjalno – bytowe wyłącznie z sieci wodociągowej,

- odprowadzenie ścieków bytowych oraz przemysłowych wyłącznie do sieci kanalizacji sanitarnej,

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 25

W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych, określonych                           w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa:

1) W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych nie podejmuje się ustaleń,

2) W zakresie krajobrazów priorytetowych, określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa nie podejmuje się ustaleń,

3) ustala się ochronę obszaru Natura 2000 PLB 300015 Puszcza Notecka, granice którego określają przepisy odrębne, poprzez zagospodarowanie terenu objętego planem zgodnie z przepisami odrębnymi,

4) na obszarze obowiązuje koncesja 3/2019/Ł z dnia 12.04.2019 r. na poszukiwanie                                     i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż na obszarze „Szamotuły – Poznań Północ” – ważna do dnia 12.04.2029 r.

§ 26

W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

§ 27

W zakresie  szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się:

  - Pas technologiczny wokół linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia w sposób przedstawiony na rysunku planu, dla którego obowiązują nakazy i zakazy określone                            w przepisach odrębnych,

  - Pas technologiczny wokół linii elektroenergetycznej średniego napięcia w sposób przedstawiony na rysunku planu, dla którego obowiązują nakazy i zakazy określone w przepisach odrębnych,

  - Obowiązek uwzględnienia w zagospodarowaniu ograniczeń wynikających z przebiegu sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi,

  - Wszystkie obiekty przewidywane do budowy, przebudowy lub remontu w zbliżeniu lub skrzyżowaniu z istniejącą infrastrukturą techniczną elektroenergetyczną podlegają przepisom odrębnym.

Rozdział III

Przepisy końcowe

§ 28

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik.

§ 29

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.